붙임 B. 전체 소스코드

소리봄 (SoundSight) · 팀 제주 BTS

※ 본 자료는 작품설명서 15장 분량에 포함되지 않는 별첨입니다.

저장소: https://github.com/jueonkangg/soribom

라이선스: MIT (외부 오픈소스 출처는 붙임 A 참조)

▌ src/config.yaml

# 소리봄 설정
#
# 모든 설정값은 여기에 둔다. 코드에 숫자를 직접 박지 말 것.
# 값을 바꿀 때는 왜 바꿨는지 주석으로 남긴다.
#
# 마지막 실측: 2026-07-25 (Jetson Orin Nano + ReSpeaker v3.0)

audio:
  # sounddevice(구현 capture.py)는 장치 '이름'으로 부분일치시켜 찾는다.
  # 그래서 arecord의 "hw:2,0"이 아니라 이름 조각 "ReSpeaker"를 쓴다.
  # (arecord의 카드번호와 sounddevice 인덱스는 서로 달라 "hw:2,0"이면 엉뚱한 장치를 잡는다)
  device: "ReSpeaker"      # 부분 문자열로 매칭

  # ReSpeaker 는 6채널로 나온다 (--dump-hw-params 로 확인)
  #   0    = 칩이 처리한 소리 (빔포밍·에코제거·잡음억제 완료)
  #   1~4  = 마이크 4개의 원본
  #   5    = 재생 참조음 (에코제거용)
  channels: 6

  # 음성인식에는 0번만 쓴다. 칩이 이미 깨끗하게 만들어놨다.
  # 원본 1~4 는 나중에 실험할 때 쓴다.
  use_channel: 0

  # ReSpeaker 가 고정으로 내보내는 값이고,
  # Whisper 가 요구하는 값과 같아서 변환이 필요 없다.
  sample_rate: 16000

  block_ms: 30

vad:
  # 말하는 구간만 골라낸다. 조용한 구간까지 인식하면
  # 연산이 낭비되고 엉뚱한 글자가 나온다.
  model: "silero"
  threshold: 0.5
  min_speech_ms: 250
  min_silence_ms: 400
  speech_pad_ms: 200       # 발화 앞에 붙일 여유 (첫 음절 잘림 방지)

stt:
  # small 단일 패스로 확정. 원래 2-패스(small→medium) 설계였으나 실측으로 폐기:
  #  (1) medium은 8GB 공유메모리에 앱과 함께 올리면 OOM(예산 총 150만원 제약),
  #  (2) 정확도도 small과 사실상 동일(둘 다 CER ~1%, 잡음에도 강함 — ReSpeaker ch0 빔포밍),
  #  (3) 문맥 기반 2-패스 교정도 정확도를 못 올림.
  # GPU에서 발화당 ~0.5초, 메모리 여유.
  model: "small"
  language: "ko"

  # 교실 용어를 미리 알려주면 인식이 올바른 후보로 정렬돼 오인식이 준다(생성이 아니라 인식 편향).
  # "광합성"을 small은 "과막성/광업성"으로 잘못 듣던 것이, 용어를 주니 정확히 인식됨.
  # 용어는 코드에 박지 않고 과목별 사전 파일(src/vocab/)에 둔다:
  #   hotwords = common.txt(공통) + <subject>.txt(과목) + 학생 이름(events.student_names).
  #   initial_prompt 가 아니라 hotwords 로 쓴다(불분명할 때 용어를 그대로 뱉는 에코 방지).
  # 아래 subject 로 시작 과목을 정하고, 실행 중에는 UI 헤더 드롭다운으로 바꾼다.
  subject: "science"       # korean | math | science | english | economics

# CTranslate2를 CUDA로 소스빌드(v4.5.0)해 GPU로 돌린다(2026-07-21 cuDNN 확인 완료).
  # 순수 int8이 이 공유메모리에 맞는다. (CUDA CT2가 없는 환경이면 device: cpu / compute_type int8)
  compute_type: "int8"
  device: "cuda"
  beam_size: 1             # 1 = 가장 빠름. 정확도가 더 필요하면 올리되 느려진다
  cpu_threads: 0           # 0 = 자동 (device: cpu 로 폴백할 때만 의미 있음)

doa:
  enabled: true

  # 방향을 계산하는 건 ReSpeaker 의 XMOS 칩이다.
  # Jetson 은 USB 로 각도 값만 읽는다.
  # 출처: https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array (Apache-2.0)
  vendor_id: 0x2886
  product_id: 0x0018

  # 실측 (2026-07-19) — 자세한 내용은 docs/13-doa-calibration.md
  #   앞 90° · 왼쪽 172° · 뒤 272° · 오른쪽 346°
  #   각도는 오른쪽이 0°, 반시계 방향으로 증가한다.
  #
  # 화면에는 앞이 0°, 시계 방향이 자연스럽다:
  #   screen_angle = (front_offset - mic_angle) % 360
  front_offset: 90

  # 목소리가 감지될 때만 각도를 갱신한다.
  #    조용할 때 값은 직전 방향이 남아 있는 것이라 믿을 수 없다.
  #    이걸 끄면 화살표가 제멋대로 돈다.
  require_voice: true

  # 화살표가 덜덜 떨리지 않게 부드럽게 만든다 (지수이동평균)
  smoothing: 0.3

tts:
  # TTS 엔진: sherpa-onnx + Supertonic v3.
  #   MeloTTS/Kokoro 는 폐기했다(Kokoro=한국어 음성 없음, MeloTTS=팀 폐기).
  #   mimic3-kss-low 는 프론트엔드 G2P가 espeak-ng 라 한국어 발음이 뭉개져 음질이 나빴다.
  #   Supertonic v3(한국 Supertone사)는 한국어 네이티브·다화자·44.1kHz·int8 로
  #   Jetson 에서 오프라인 동작하며 음질이 확연히 낫다. 결정 경위: docs/conversation_log.md
  engine: "supertonic"
  language: "ko"

  # 모델 경로 (repo 루트 기준 상대경로). 실제 파일은 .gitignore(models/)로 커밋 제외.
  model_dir: "models/supertonic-3-int8"

  # 화자 (0~9). 청취 비교로 sid0 확정.
  sid: 0

  # 연산 장치. cuda = Jetson GPU(sherpa-onnx GPU 빌드 필요, 이미 .venv에 설치됨).
  #   GPU 초기화 실패 시 speaker.py 가 자동으로 cpu 로 폴백한다.
  provider: "cuda"

  # flow-matching 스텝 수. 클수록 품질↑·느림.
  #   실측(Orin Nano, 문장 2.7s):
  #     GPU  16→0.9s, 32→1.5s   (실시간)
  #     CPU  16→5.0s, 32→9.4s   (폴백 시. 느림)

#   청취 비교로 32스텝 확정(사용자가 제일 깔끔하다고 고름). GPU라 실시간 가능.
  num_steps: 32
  speed: 1.0
  num_threads: 4          # cpu 폴백 시 사용. Orin Nano 6코어지만 int8은 4가 가장 빠름(6은 경합)

  # 재생 장치. null = 시스템 기본. I2S 스피커(MAX98357A) 연결 후
  #   sounddevice 의 장치 인덱스/이름을 여기에 적는다.
  output_device: null

  max_chars: 200

ui:
  # 자막은 멀리서도 읽혀야 한다.
  font_size: 36
  max_lines: 3

  # 1패스 임시 자막은 흐리게, 2패스 교정 자막은 선명하게.
  # 사용자가 "아직 확정 아님"을 눈으로 알 수 있게 한다.
  draft_opacity: 0.5

metrics:
  # 기능을 만들 때 측정 코드를 같이 만든다.
  # 나중에 붙이려면 구조를 뜯어야 한다.
  enabled: true
  output_dir: "../experiments/data"   # 커밋 금지 (.gitignore)

# ─────────────────────────────────────────────
# 핵심 세 기능(기능 1·2·6)을 먼저 만든 뒤, 기능 3(이름 호명)·기능 5(수업 기록)를 추가로 구현했다.
# 아래 relay(기능 4)와 events의 비음성 소리는 다음 단계다.
# ─────────────────────────────────────────────

events:
  # 기능 3 소리 이벤트 — 지금은 '이름 호명'만 음성 기반으로 구현(오디오 모델 없이 자막 텍스트에서 찾음).
  #   종소리·경보 등 비음성 소리는 다음 단계.
  enabled: true            # 이름 호명 알림 사용
  student_names: ["함도유", "도유"]   # 감지할 학생 이름(부분 일치). "함도유 학생"·"도유야" 모두 잡힘
  labels: ["이름 호명", "종소리", "질문", "경보"]
  threshold: 0.6           # 비음성 오디오 분류용(지금은 미사용)

relay:
  enabled: false           # 기능 4 블루투스 소리 전달 — 다음 단계
  agc: true
  safety_limiter_db: -6.0  # 출력 상한 (안전 — 반드시 유지)

summary:
  # 기능 5 수업 기록(전체 스크립트). 화면 '수업 기록 보기' 버튼 + 수업 종료(ESC) 시 파일 저장.
  #   모든 발화를 그대로 기록한다(가벼운 정리만: 공백·마침표 보정, 직전과 똑같은 줄만 제거).
  #   요약(추출)이 아니라 전체 기록 — 없는 말을 지어내지 않는다.
  enabled: true            # 버튼은 항상 동작. enabled 는 '종료 시 파일 저장' 여부.
  output_dir: "./notes"    # repo 루트 기준. 실제 수업 내용이라 커밋하지 않는다(.gitignore)

▌ src/main.py

"""소리봄 (SoundSight) — 진입점.

교실 소리를 받아 처리한다.
  자막:   VAD → STT(단일 패스) → 자막 (+ 이름 호명 감지 = 기능 3, 수업 기록 = 기능 5)
  방향:   DOA → 화자 방향 (기능 2)
  말하기: 학생의 타이핑 입력을 TTS로 발화 (기능 6)
비음성 소리 분류(종소리 등, 기능 3의 나머지)와 블루투스 소리 전달(기능 4)은 다음 단계다.
"""
import queue
import threading
from pathlib import Path

import yaml

from audio.capture import MicArray
from audio.doa import DoaTracker
from audio.vad import VoiceActivityDetector
from events.sound_events import SoundEventClassifier
from stt.transcriber import Transcriber
from summary.notes import NoteBuilder
from tts.speaker import Speaker
from ui.app import SoribomUI


def load_config(path: str = None) -> dict:
    # config.yaml 은 이 파일(main.py) 옆에 있다. 실행 위치(cwd)에 상관없이 찾도록
    # 파일 기준 절대경로로 푼다. (repo 루트에서 `python src/main.py` 로 실행해도 되게)
    if path is None:
        path = Path(__file__).resolve().parent / "config.yaml"
    with open(path, encoding="utf-8") as f:
        return yaml.safe_load(f)


def main() -> None:
    cfg = load_config()

    audio_q: queue.Queue = queue.Queue()
    ui = SoribomUI(cfg)

    mic = MicArray(cfg["audio"], sink=audio_q)
    vad = VoiceActivityDetector(cfg["vad"])
    stt = Transcriber(cfg["stt"])
    doa = DoaTracker(cfg["doa"])
    events = SoundEventClassifier(cfg["events"])
    notes = NoteBuilder(cfg["summary"])
    speaker = Speaker(cfg["tts"])

    # 학생 이름을 STT hotwords 에도 넣어 이름을 더 잘 잡게 한다(이름 호명 감지의 정확도↑).
    stt.set_extra_terms(cfg["events"].get("student_names", []))

    # 학생이 타이핑한 문장을 내장 스피커로 발화 (기능 6)
    ui.on_speak = speaker.say
    # '수업 기록 보기' 버튼 → 지금까지의 전체 발화 기록을 화면 패널로 (기능 5)
    ui.on_summarize = notes.build_summary
    # 헤더 과목 드롭다운 → 그 과목 용어로 STT 편향 전환(다음 발화부터)

ui.on_subject_change = stt.set_subject

    def lane_caption() -> None:
        """레인 A — 음성 구간을 잘라 small 모델로 전사한다(단일 패스).

        원래 2-패스(임시→교정) 설계였으나, 메모리 제약으로 small 단일 패스로 확정했다.
        (→ stt/transcriber.py, config.yaml 주석 참고) GPU라 발화당 ~0.5초로 충분히 빠르다.
        같은 발화의 방향(DOA)을 같이 읽어 자막과 함께 화면에 올린다.
        """
        for chunk in vad.stream(audio_q):
            angle = doa.current()
            text = stt.transcribe(chunk)
            ui.show_caption(text, angle=angle, tentative=False)
            notes.add(text, angle=angle)
            # 기능 3(경량) 이름 호명 감지 — 오디오 모델 없이 방금 인식한 자막 텍스트에서 찾는다.
            # config 의 events.enabled 일 때만 동작하고, 자막 텍스트를 '읽기'만 한다.
            if cfg["events"].get("enabled"):
                for alert in events.detect_in_text(text):
                    ui.show_alert(alert)

    def lane_events() -> None:
        """말이 아닌 소리(종소리 등)를 감지해 알린다. — 다음 단계(미구현 스텁)."""
        for label, conf in events.stream(audio_q):
            ui.show_alert(label, conf)

    # 자막 레인만 돈다. 기능 3의 '이름 호명' 감지는 오디오 모델 없이 lane_caption 안에서
    # 자막 텍스트로 처리한다(위 참고). 비음성 소리(종소리 등)를 다루는 오디오 레인
    # lane_events 는 아직 스텁(NotImplementedError)이라 시작하지 않는다(다음 단계).
    lanes = [lane_caption]
    for target in lanes:
        threading.Thread(target=target, daemon=True).start()

    mic.start()
    try:
        ui.run()
    finally:
        mic.stop()
        # 기능 5 수업 기록: 켜져 있을 때만 종료 시 파일로 저장한다.
        if cfg["summary"].get("enabled"):
            notes.save()   # 수업 종료 후 전체 기록 저장


if __name__ == "__main__":
    main()

▌ src/audio/capture.py

"""4채널 마이크 어레이에서 오디오를 읽어 큐에 넣는다.

큐에 넣는 것은 '모노 float32 블록' 하나다.
- 다운스트림(VAD → STT)은 모노 16kHz 만 필요하다.
- 화자 방향(DOA)은 ReSpeaker 칩이 USB로 따로 알려주므로(→ doa.py),
  캡처 단계에서 4채널을 모두 들고 다닐 이유가 없다.
그래서 여기서 바로 모노로 줄여 큐를 단순하게 유지한다.
"""
import sys
import queue

import numpy as np
import sounddevice as sd


def find_input_device(name_hint: str):
    """이름에 name_hint(예: "ReSpeaker")가 든 '입력' 장치의 번호를 찾는다.

    개발 중엔 ReSpeaker가 안 꽂혀 있을 수 있다. 그럴 땐 None을 돌려주고,
    호출한 쪽에서 기본 마이크로 넘어가게 한다. 이렇게 해야 하드웨어가
    없어도 코드를 돌려보며 검증할 수 있다.
    """
    for index, dev in enumerate(sd.query_devices()):
        if dev["max_input_channels"] > 0 and name_hint.lower() in dev["name"].lower():
            return index
    return None


class MicArray:
    def __init__(self, cfg: dict, sink) -> None:
        self.cfg = cfg
        self.sink = sink          # queue.Queue — 여기에 모노 오디오 블록을 넣는다
        self.stream = None

    def start(self) -> None:
        device = find_input_device(self.cfg["device"])   # 부분 문자열 매칭
        channels = self.cfg["channels"]

        # ReSpeaker를 못 찾았으면 기본 마이크로 대체한다.
        # 기본 마이크는 보통 1~2채널이라 4채널을 요청하면 실패하므로,
        # 장치가 허용하는 채널 수로 줄인다.
        if device is None:
            default_in = sd.query_devices(kind="input")
            channels = min(channels, default_in["max_input_channels"])
            print(f"[capture] '{self.cfg['device']}' 못 찾음 → 기본 입력 "
                  f"'{default_in['name']}', {channels}채널")
        else:
            print(f"[capture] 장치 #{device} 사용, {channels}채널")

        # block_ms 만큼의 프레임을 한 블록으로 모아서 콜백에 넘긴다.
        blocksize = int(self.cfg["sample_rate"] * self.cfg["block_ms"] / 1000)

        def callback(indata, frames, time_info, status):
            if status:
                # 오버플로/언더런 같은 문제는 흘리지 말고 눈에 보이게 남긴다.

print(f"[capture] 경고: {status}", file=sys.stderr)
            # indata: (frames, channels) float32.
            # 채널 0 하나만 쓴다. ReSpeaker에선 채널 0이 칩이 빔포밍·에코제거를
            # 끝낸 '처리된' 채널이라 음성인식에 가장 깨끗하다. 기본 마이크에서도
            # 채널 0이면 충분하다. (4채널 평균은 정렬 없이 섞여 오히려 흐려진다)
            mono = indata[:, 0].copy()   # copy: 콜백 버퍼는 재사용되므로 반드시 복사
            self.sink.put(mono)

        self.stream = sd.InputStream(
            samplerate=self.cfg["sample_rate"],
            blocksize=blocksize,
            device=device,
            channels=channels,
            dtype="float32",
            callback=callback,
        )
        self.stream.start()

    def stop(self) -> None:
        if self.stream is not None:
            self.stream.stop()
            self.stream.close()
            self.stream = None


# ---------------------------------------------------------------------------
# 자체 테스트: `python src/audio/capture.py` 로 몇 초 녹음해서
# 블록이 들어오는지, 음량이 잡히는지 확인하고 wav로 저장해 귀로 들어본다.
# (하드웨어/배선이 맞는지 가장 빠르게 확인하는 방법이다.)
# ---------------------------------------------------------------------------
def _selftest() -> None:
    import wave
    from pathlib import Path

    import yaml

    cfg_path = Path(__file__).resolve().parents[1] / "config.yaml"
    with open(cfg_path, encoding="utf-8") as f:
        cfg = yaml.safe_load(f)["audio"]

    q: queue.Queue = queue.Queue()
    mic = MicArray(cfg, sink=q)

    seconds = 3
    print(f"[selftest] {seconds}초 녹음 시작... 마이크에 대고 말해보세요.")
    mic.start()

    collected = []
    import time
    end = time.time() + seconds
    while time.time() < end:
        try:
            collected.append(q.get(timeout=0.5))
        except queue.Empty:
            pass

mic.stop()

    if not collected:
        print("[selftest] 블록이 하나도 안 들어왔습니다. 장치를 확인하세요.")
        return

    audio = np.concatenate(collected)
    rms = float(np.sqrt(np.mean(audio ** 2)))
    peak = float(np.max(np.abs(audio)))
    print(f"[selftest] 블록 {len(collected)}개, 샘플 {len(audio)}개")
    print(f"[selftest] RMS={rms:.4f}  peak={peak:.4f}  "
          f"(거의 0이면 소리가 안 들어온 것)")

    out = Path(__file__).resolve().parents[2] / "capture_test.wav"
    pcm16 = np.clip(audio, -1.0, 1.0)
    pcm16 = (pcm16 * 32767).astype(np.int16)
    with wave.open(str(out), "wb") as w:
        w.setnchannels(1)
        w.setsampwidth(2)
        w.setframerate(cfg["sample_rate"])
        w.writeframes(pcm16.tobytes())
    print(f"[selftest] 저장: {out}  (재생: aplay '{out}')")


if __name__ == "__main__":
    _selftest()

▌ src/audio/vad.py

"""Silero VAD — 사람이 말하는 구간만 잘라낸다.

큐로 들어오는 오디오를 창(window) 단위로 보며 '지금 말하는 중인지' 확률을
매기고, 발화가 끝날 때(충분한 침묵이 이어질 때)마다 그 발화 한 덩어리를 yield 한다.
STT(단일 패스)는 이 덩어리를 받아 자막으로 만든다.

모델은 faster-whisper에 내장된 silero VAD(onnx)를 그대로 재사용한다.
- silero_vad 파이썬 패키지는 최상단에서 torch를 import 하는데, Jetson에서 torch는
  설치가 까다롭고 무겁다. 그런데 우리 STT 엔진인 faster-whisper가 torch 없이
  onnxruntime로 도는 silero VAD 모델을 이미 품고 있어 그걸 가져다 쓴다.
  → 추가 의존성도, 별도 모델 파일도 필요 없다.
- 참고: 직접 받은 독립 silero onnx(v5)는 onnxruntime 호출 규약이 달라 확률이
  전 구간 0으로 나왔다. faster-whisper의 래퍼는 검증돼 있어 이 문제가 없다.
- 모델 출처: https://github.com/snakers4/silero-vad (MIT License)
"""
from collections import deque

import numpy as np

from faster_whisper.vad import get_vad_model


# silero VAD 는 16kHz에서 정확히 512샘플(=32ms) 창을 요구한다.
SAMPLE_RATE = 16000
WINDOW_SAMPLES = 512
WINDOW_MS = WINDOW_SAMPLES * 1000 // SAMPLE_RATE   # 32


class _SileroVad:
    """faster-whisper 내장 silero VAD 모델을 창 하나씩 부르는 얇은 래퍼.

    faster-whisper의 모델은 호출마다 내부 상태를 초기화하지만, 창 단위로 불러도
    말/침묵을 충분히 잘 가른다(실측: 말하는 구간의 대부분이 임계값을 넘음).
    창 사이 연속성은 아래 상태기계의 침묵 유지시간(min_silence_ms)이 메운다.
    """

    def __init__(self) -> None:
        self.model = get_vad_model()   # onnxruntime 기반, torch 불필요

    def speech_prob(self, window) -> float:
        """window: float32 512샘플. 사람이 말하고 있을 확률(0~1)을 돌려준다."""
        out = self.model(window.copy())
        return float(np.asarray(out).reshape(-1)[0])


class VoiceActivityDetector:
    def __init__(self, cfg: dict) -> None:
        self.cfg = cfg
        self.model = _SileroVad()

    def stream(self, audio_q):
        """말하는 구간이 끝날 때마다 그 구간 오디오(모노 float32)를 yield 한다.

        상태기계 요약:
          - 확률이 threshold 이상이면 '말하는 중'으로 보고 오디오를 모은다.

- 말하는 중에 침묵이 min_silence_ms 이상 이어지면 발화가 끝난 것으로 보고,
            그때까지 모은 오디오를 내보낸다.
          - 단, 실제로 말한 시간이 min_speech_ms 미만이면 잡음으로 보고 버린다.
          - 발화 시작 직전 몇 창(speech_pad_ms)을 앞에 붙여 첫 음절이 잘리지 않게 한다.
        """
        threshold = self.cfg["threshold"]
        min_speech_ms = self.cfg["min_speech_ms"]
        min_silence_ms = self.cfg["min_silence_ms"]
        pad_ms = self.cfg.get("speech_pad_ms", 200)
        pad_windows = max(1, pad_ms // WINDOW_MS)

        recent = deque(maxlen=pad_windows)   # 발화 시작 전 창들(앞 패딩용)
        in_speech = False
        collected = []       # 현재 발화의 창 목록
        speech_ms = 0        # 임계값을 넘은 시간(실제 말한 길이)
        silence_ms = 0       # 발화 중 이어진 침묵 길이

        leftover = np.zeros(0, dtype=np.float32)   # 512로 안 떨어지고 남은 샘플

        while True:
            block = audio_q.get()
            # None은 종료 신호(자체 테스트에서 사용). 평상시엔 들어오지 않는다.
            if block is None:
                return

            samples = np.concatenate([leftover, block])
            n_windows = len(samples) // WINDOW_SAMPLES

            for i in range(n_windows):
                window = samples[i * WINDOW_SAMPLES:(i + 1) * WINDOW_SAMPLES]
                prob = self.model.speech_prob(window)

                if prob >= threshold:
                    if not in_speech:
                        in_speech = True
                        collected = list(recent)   # 앞 패딩부터 시작
                        speech_ms = 0
                    collected.append(window)
                    speech_ms += WINDOW_MS
                    silence_ms = 0
                else:
                    recent.append(window)
                    if in_speech:
                        collected.append(window)   # 발화 중 짧은 침묵도 이어붙인다
                        silence_ms += WINDOW_MS
                        if silence_ms >= min_silence_ms:
                            if speech_ms >= min_speech_ms:
                                yield np.concatenate(collected)
                            # 발화 종료 → 다음 발화를 위해 초기화
                            in_speech = False
                            collected = []
                            recent.clear()

            leftover = samples[n_windows * WINDOW_SAMPLES:]

# ---------------------------------------------------------------------------
# 자체 테스트: 마이크 → 캡처 → VAD 를 실제로 돌려, 발화가 끊길 때마다
# 감지 결과를 출력한다. 카운트다운 후 정해진 시간 동안 말하면 된다.
#   실행: python src/audio/vad.py
# ---------------------------------------------------------------------------
def _selftest() -> None:
    import queue
    import threading
    import time

    import yaml

    from capture import MicArray   # 같은 폴더

    cfg_path = Path(__file__).resolve().parents[1] / "config.yaml"
    with open(cfg_path, encoding="utf-8") as f:
        cfg = yaml.safe_load(f)

    q: queue.Queue = queue.Queue()
    mic = MicArray(cfg["audio"], sink=q)
    vad = VoiceActivityDetector(cfg["vad"])

    seconds = 12
    utterances = []

    def consume() -> None:
        for chunk in vad.stream(q):
            dur = len(chunk) / SAMPLE_RATE
            rms = float(np.sqrt(np.mean(chunk ** 2)))
            utterances.append(chunk)
            print(f"  [발화 감지] 길이 {dur:.2f}초, RMS {rms:.3f}", flush=True)

    worker = threading.Thread(target=consume, daemon=True)
    worker.start()

    for n in (3, 2, 1):
        print(f"  {n}...", flush=True)
        time.sleep(1)
    print(f">>> 지금부터 {seconds}초간 말해보세요. "
          f"문장 사이에 잠깐 쉬면 따로 감지됩니다.", flush=True)

    mic.start()
    time.sleep(seconds)
    mic.stop()
    q.put(None)          # stream 종료
    worker.join(timeout=2)

    print(f"\n총 {len(utterances)}개 발화 감지됨.")


if __name__ == "__main__":
    _selftest()

▌ src/audio/doa.py

"""ReSpeaker(XMOS XVF-3000)에서 도래각(DOA)을 읽는다.

XMOS 칩이 방향 계산을 하드웨어에서 처리하므로 Jetson은 USB로 각도만 읽으면 된다.

읽는 방법(USB 튜닝 파라미터 규격)은 ReSpeaker 공식 예제를 따른다.
출처: https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array (tuning.py, Apache-2.0)

   안전 주의: 확인되지 않은 파라미터 좌표(id, offset)를 시험 삼아 읽지 말 것.
   잘못된 벤더 제어 요청은 XMOS 펌웨어를 다운시켜 장치가 USB에서 사라진다
   (복구하려면 물리적으로 다시 꽂아야 함). 검증된 DOAANGLE 만 사용한다.
"""
import struct

import usb.core
import usb.util


# 검증된 파라미터 = (id, offset). respeaker tuning.py의 PARAMETERS 표.
#   DOAANGLE : 도래각 0~359 (읽기전용 int). id=21, offset=0 로 실측 확인됨.
_DOAANGLE = (21, 0)
_CTRL_TIMEOUT_MS = 100000


class DoaTracker:
    def __init__(self, cfg: dict) -> None:
        self.cfg = cfg
        self.front_offset = cfg.get("front_offset", 0)   # 앞 방향 보정(케이스 후 확정)
        self.smoothing = cfg.get("smoothing", 0.3)       # EMA 계수(클수록 민감)
        self._angle = None                               # 평활화된 화면 각도

        self.dev = usb.core.find(
            idVendor=cfg["vendor_id"], idProduct=cfg["product_id"]
        )
        if self.dev is None:
            raise RuntimeError("ReSpeaker를 USB에서 못 찾음 (연결·전원 확인)")

    def _read_int(self, param) -> int:
        """벤더 제어 전송으로 정수 파라미터 하나를 읽는다.

        8바이트(int32 두 개)를 받아 첫 번째가 값이다.
        wValue = 0x80(읽기) | offset | 0x40(정수), wIndex = 파라미터 id.
        """
        param_id, offset = param
        cmd = 0x80 | offset | 0x40
        response = self.dev.ctrl_transfer(
            usb.util.CTRL_IN | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
            0, cmd, param_id, 8, _CTRL_TIMEOUT_MS,
        )
        value, _ = struct.unpack("ii", response.tobytes())
        return value

    def raw_angle(self) -> int:
        """칩이 준 원본 도래각(0~359°). 캘리브레이션용."""
        return self._read_int(_DOAANGLE)

def current(self) -> float:
        """현재 화자 방향(화면 각도 0~360°, 앞=0° 시계방향).

        칩 각도를 화면 좌표로 바꾸고 지수이동평균으로 부드럽게 따라간다.

        '조용할 때 방향이 튀는 것'은 여기서 막지 않는다. 통합 단계(main.py)에서
        오디오 VAD가 발화를 감지했을 때만 current()를 읽으면 자연히 게이팅된다.
        (칩의 음성감지 파라미터를 USB로 직접 읽는 방법도 있으나, 좌표를 잘못
         짚으면 장치가 다운돼 위험하므로 쓰지 않는다.)
        """
        # 칩 각도 → 화면 각도: 앞이 0°, 시계 방향으로 증가.
        screen = (self.front_offset - self.raw_angle()) % 360.0

        if self._angle is None:
            self._angle = screen                 # 첫 값은 그대로
        else:
            # 각도는 원형이라, 최단 경로(-180~180°)로 smoothing 비율만큼 이동한다.
            diff = ((screen - self._angle + 180) % 360) - 180
            self._angle = (self._angle + self.smoothing * diff) % 360
        return self._angle


def _angle_diff(a: float, b: float) -> float:
    """두 각도의 최단 차이(0~180°)."""
    return abs(((a - b + 180) % 360) - 180)


def _circular_mean(angles: list) -> float:
    """각도(원형)의 평균. 0°/360° 경계에서 틀리지 않게 벡터로 바꿔 평균낸다.

    예: 359° 와 1° 의 평균은 산술평균(180°)이 아니라 0° 여야 한다.
    """
    import math
    x = sum(math.cos(math.radians(a)) for a in angles)
    y = sum(math.sin(math.radians(a)) for a in angles)
    if abs(x) < 1e-9 and abs(y) < 1e-9:
        return angles[0]
    return math.degrees(math.atan2(y, x)) % 360.0


def _robust_center(angles: list, window: float = 30.0):
    """반사음·순간 오검출에 흔들리지 않는 '중심 방향'을 찾는다.

    왜 이렇게: 말하는 동안 진짜 방향은 한 곳에 몰리고(dominant cluster),
    벽 반사음·조용한 순간의 잡값은 흩어진다. 그래서 흩어진 값을 버리고
    가장 많이 몰린 곳만 평균낸다. (칩 음성감지를 USB로 읽는 건 장치 다운
    위험이 있어 안 쓰고, 대신 이 통계적 방법으로 잡값을 거른다.)

    방법:
      1) 이웃(±window°)이 가장 많은 표본을 중심 후보로 고른다(최빈 방향).
      2) 그 후보 근처 표본만 남겨 원형 평균 → 중심을 정하고 한 번 더 정제.
      3) 남은 표본의 퍼짐(중심에서 최대로 벗어난 각)과 채택 비율을 함께 낸다.
    반환: (중심각, 퍼짐°, 채택비율 0~1, 채택수, 전체수)
    """
    if not angles:

return 0.0, 999.0, 0.0, 0, 0
    best_i, best_cnt = 0, -1
    for i, a in enumerate(angles):
        cnt = sum(1 for b in angles if _angle_diff(a, b) <= window)
        if cnt > best_cnt:
            best_cnt, best_i = cnt, i
    center = _circular_mean([b for b in angles if _angle_diff(angles[best_i], b) <= window])
    inliers = [b for b in angles if _angle_diff(center, b) <= window]
    center = _circular_mean(inliers)                 # 한 번 더 정제
    inliers = [b for b in angles if _angle_diff(center, b) <= window]
    spread = max((_angle_diff(center, b) for b in inliers), default=0.0)
    return center, spread, len(inliers) / len(angles), len(inliers), len(angles)


def _measure_direction(doa, seconds: float, interval: float = 0.1) -> list:
    """한 방향을 측정: 칩의 raw 각도를 촘촘히 모은다. (평활화 안 된 원본을 쓴다)

    평활화된 current()는 관성이 있어 반사음에 끌려가면 회복이 느리다.
    그래서 원본 raw 를 많이 모아 통계로 거르는 편이 더 정확하다.
    """
    import time
    raws = []
    end = time.time() + seconds
    while time.time() < end:
        try:
            raws.append(doa.raw_angle() % 360)
        except Exception:
            pass                                     # 간헐적 USB 읽기 실패는 건너뛴다
        time.sleep(interval)
    return raws


# ---------------------------------------------------------------------------
# 자체 테스트(Phase 8 — 케이스 고정 후 최종 보정/측정).
#   개선점: 반사음·잡값을 통계로 제거(_robust_center)하고, 방향마다
#   '안정/불안정'을 판정해 불안정하면 그 자리에서 다시 재게 한다.
#   그래야 DOA 오차를 믿을 수 있는 값으로 얻는다.
#     - raw 중심 = 잡값 뺀 진짜 방향 / 퍼짐 = 남은 값이 얼마나 몰렸나(작을수록 좋음)
#     - 채택% = 전체 중 몇 %가 한 곳에 몰렸나(높을수록 좋음)
#     - 오차 = 화면각(= front_offset - raw) vs 기대각(앞0·오른90·뒤180·왼270°)
#   front_offset 은 건드리지 않는다(앞·뒤가 맞으면 이미 정상). 여기선 '측정'만 한다.
#   실행(반드시 진짜 터미널에서): python src/audio/doa.py
# ---------------------------------------------------------------------------
def _selftest() -> None:
    import os
    import statistics
    from datetime import datetime
    from pathlib import Path

    import yaml

    root = Path(__file__).resolve().parents[2]
    cfg = yaml.safe_load(open(root / "src" / "config.yaml", encoding="utf-8"))["doa"]
    doa = DoaTracker(cfg)
    front_offset = cfg.get("front_offset", 0)

# 물리 방향 → 화면에서 기대되는 각도(앞=0°, 시계방향).
    expected = {"앞": 0, "오른쪽": 90, "뒤": 180, "왼쪽": 270}
    SECONDS = 4.0            # 표본을 넉넉히 모은다
    STABLE_SPREAD = 25.0     # 남은 값의 퍼짐이 이 이내면 '안정'
    MIN_KEEP = 0.60          # 표본의 60% 이상이 한 곳에 몰려야 신뢰

    print("방향별 DOA 측정 (Phase 8: 잡값 제거 + 안정성 판정)")
    print(f"각 방향에 정확히 서서, 끊지 말고 '크게 계속' 말하세요(약 {SECONDS:.0f}초).\n")
    cased = (input("마이크가 케이스에 고정돼 있나요? (y/n): ").strip().lower() or "n")

    rows = []
    for name, want in expected.items():
        while True:
            input(f"\n[{name}] 방향에 정확히 서세요. 준비되면 Enter → {SECONDS:.0f}초간 크게 말하세요... ")
            print("  측정 중 — 계속 말하세요!", flush=True)
            raws = _measure_direction(doa, SECONDS)
            if not raws:
                print("  ⚠️ USB에서 값을 못 읽었습니다. 연결 확인 후 다시.")
                continue
            raw_c, spread, keep, n_in, n_all = _robust_center(raws)
            screen = (front_offset - raw_c) % 360.0
            err = _angle_diff(screen, want)
            stable = spread <= STABLE_SPREAD and keep >= MIN_KEEP
            print(f"  → raw {raw_c:.0f}° | 화면 {screen:.0f}° | 퍼짐 {spread:.0f}° "
                  f"| 채택 {n_in}/{n_all}({keep*100:.0f}%) | 오차 {err:.0f}° "
                  f"| {'안정 ✅' if stable else '불안정 ⚠️'}")
            if not stable:
                retry = (input("  불안정합니다. 다시 잴까요? (Y/n): ").strip().lower() or "y")
                if retry.startswith("y"):
                    continue
            rows.append((name, raw_c, screen, spread, keep, err, stable))
            break

    stable_errs = [r[5] for r in rows if r[6]]
    avg_err = statistics.mean(stable_errs) if stable_errs else float("nan")

    now = datetime.now()
    log_dir = root / "doyu" / "tests"
    os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)
    log_path = log_dir / f"{now:%Y-%m-%d}_doa-phase8.txt"
    lines = [
        "=" * 60,
        f"DOA Phase8 (잡값제거 robust + 안정성판정)  |  {now:%Y-%m-%d %H:%M:%S}",
        f"마이크 케이스 고정: {'예' if cased.startswith('y') else '아니오(잠정값)'}",
        f"config front_offset={front_offset}",
        f"{'방향':<5}{'raw':>6}{'화면':>6}{'퍼짐':>6}{'채택%':>7}{'오차':>6}  판정",
    ]
    for name, raw_c, screen, spread, keep, err, stable in rows:
        lines.append(f"{name:<5}{raw_c:6.0f}{screen:6.0f}{spread:6.0f}{keep*100:7.0f}{err:6.0f}  "
                     f"{'안정' if stable else '불안정'}")
    if stable_errs:
        lines.append(f"평균 DOA 오차(안정 {len(stable_errs)}개 방향): {avg_err:.1f}°")
    else:
        lines.append("평균 DOA 오차: 측정 실패(안정된 방향 없음) — 환경 점검 후 재측정")

text = "\n".join(lines) + "\n"
    with open(log_path, "a", encoding="utf-8") as f:
        f.write(text)

    print("\n═══ 요약 ═══")
    print(text)
    print(f"로그 저장: {log_path}")
    if len(stable_errs) == 4:
        print(f"✅ 네 방향 모두 안정. 평균 오차 {avg_err:.1f}° — 이 값을 DOA 오차 지표로 씁니다.")
    else:
        print("⚠️ 불안정한 방향이 있습니다. 반사가 적은 곳에서 더 크게·가까이 다시 측정하세요.")


if __name__ == "__main__":
    _selftest()

▌ src/stt/transcriber.py

"""한국어 전사 (단일 패스, GPU).

원래 설계는 2-패스(small 임시자막 → medium 교정)였다. 하지만 실측 결과
medium은 8GB 공유메모리에 앱과 함께 올리면 OOM 나고, 정확도도 small과
사실상 같았다(둘 다 CER ~1%). 문맥 기반 2-패스 교정도 정확도를 못 올렸다.
그래서 small 단일 패스로 확정했다. (자세한 근거는 config.yaml 주석 참고)

정확도 보강은 2-패스 대신 'initial_prompt(도메인 용어 힌트)'로 한다. 수업 용어를
힌트로 주면 인식이 올바른 후보로 정렬돼, 없는 말을 지어내지 않고 오인식만 준다.

입력 chunk 는 VAD가 잘라준 발화 한 덩어리(모노 float32, 16kHz)다.
"""
import time

from faster_whisper import WhisperModel


class Transcriber:
    def __init__(self, cfg: dict) -> None:
        self.cfg = cfg
        self.language = cfg["language"]
        self.beam_size = cfg.get("beam_size", 1)

        # 수업 용어를 hotwords 로 STT 에 편향한다(과목별 사전 + 공통 + 이름).
        #      initial_prompt 가 아니라 hotwords 를 쓴다: initial_prompt 는 소리가 불분명할 때
        #      그 용어들을 그대로 뱉는(에코) 문제가 있다. hotwords 는 편향만 하고 에코가 적다.
        self.subject = cfg.get("subject", "science")
        self.extra_terms = []                 # 학생 이름 등(main 에서 set_extra_terms 로 채움)
        self.keywords = []                    # 현재 hotwords 용어 목록(에코 가드에도 씀)
        self.prompt = None                    # hotwords 문자열
        self._apply_vocab()

        # 모델 로드는 몇 초 걸린다. 시작할 때 한 번만 올려둔다.
        self.model = WhisperModel(
            cfg["model"],
            device=cfg["device"],
            compute_type=cfg["compute_type"],
            cpu_threads=cfg.get("cpu_threads", 0),
        )

        # 지표 측정(자막 지연): 마지막 전사에 걸린 시간(초).
        self.last_sec = 0.0

    def _apply_vocab(self) -> None:
        """현재 과목 + 공통 + 추가어로 hotwords 를 다시 만든다(모델 재로딩 없음)."""
        from stt.vocab import build_hotwords
        self.keywords = build_hotwords(self.subject, self.extra_terms)
        self.prompt = ", ".join(self.keywords) if self.keywords else None

    def set_subject(self, subject: str) -> None:
        """과목을 바꾼다 → 다음 발화부터 그 과목 용어로 편향(UI 드롭다운에서 호출)."""
        self.subject = subject
        self._apply_vocab()

    def set_extra_terms(self, terms) -> None:

"""학생 이름 등 추가 용어를 넣는다(STT 가 이름을 더 잘 잡도록)."""
        self.extra_terms = list(terms or [])
        self._apply_vocab()

    def _is_prompt_echo(self, text: str) -> bool:
        """인식 결과가 '힌트 용어 나열'(환각)인지 판단한다.

        소리가 불분명할 때 모델이 힌트 용어를 쉼표/공백으로 죽 나열하는 경우가 있다
        (예: "이산화탄소, 포도당, 수행평가, 교과서"). 이런 건 진짜 발화가 아니므로 버린다.
        정상 문장은 용어 사이에 다른 말·문장 끝(다/요 등)이 있어 걸리지 않는다.
        """
        import re
        if not self.keywords or not text:
            return False
        kw = set(self.keywords)
        # 1) 쉼표로 나뉜 항목이 대부분 '용어 그 자체'면 나열 환각.
        parts = [p.strip() for p in re.split(r"[,，]", text) if p.strip()]
        if len(parts) >= 2 and sum(p in kw for p in parts) >= max(2, 0.8 * len(parts)):
            return True
        # 2) 쉼표가 없어도, 토큰 대부분이 정확히 용어면 나열 환각.
        toks = [t for t in re.split(r"\s+", text.strip()) if t]
        if len(toks) >= 3 and sum(t in kw for t in toks) >= 0.8 * len(toks):
            return True
        return False

    def transcribe(self, chunk) -> str:
        """발화 한 덩어리를 자막 문자열로 바꾼다. (환각 방어 포함)"""
        start = time.monotonic()
        segments, _ = self.model.transcribe(
            chunk,
            language=self.language,
            beam_size=self.beam_size,
            hotwords=self.prompt,              # 도메인 용어 편향(에코 적음, initial_prompt 대체)
            vad_filter=False,                  # 이미 VAD로 걸렀으니 중복하지 않는다
            condition_on_previous_text=False,  # 짧은 발화에서 반복/환각을 줄인다
        )
        # 신뢰도 필터: 무음/저신뢰 세그먼트(환각 위험)는 버린다.
        parts = []
        for seg in segments:
            if getattr(seg, "no_speech_prob", 0.0) > 0.85:   # 거의 무음
                continue
            if getattr(seg, "avg_logprob", 0.0) < -1.3:      # 확신이 매우 낮음
                continue
            t = seg.text.strip()
            if t:
                parts.append(t)
        text = " ".join(parts).strip()

        # 프롬프트 에코(용어 나열 환각)면 버린다.
        if self._is_prompt_echo(text):
            text = ""

        self.last_sec = time.monotonic() - start
        return text

# ---------------------------------------------------------------------------
# 자체 테스트: 저장된 발화 wav를 전사하고 결과와 걸린 시간을 출력한다.
#   실행: python src/stt/transcriber.py [audio.wav]
# ---------------------------------------------------------------------------
def _selftest() -> None:
    import sys
    import wave
    from pathlib import Path

    import numpy as np
    import yaml

    wav_path = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "vad_debug.wav"
    if not Path(wav_path).exists():
        print(f"테스트 wav가 없습니다: {wav_path}")
        print("사용법: python src/stt/transcriber.py <발화가_담긴.wav>")
        return

    cfg_path = Path(__file__).resolve().parents[1] / "config.yaml"
    cfg = yaml.safe_load(open(cfg_path, encoding="utf-8"))["stt"]

    with wave.open(wav_path, "rb") as w:
        pcm = np.frombuffer(w.readframes(w.getnframes()), dtype=np.int16)
    audio = pcm.astype(np.float32) / 32768.0
    print(f"입력: {wav_path} ({len(audio)/16000:.1f}초)")

    print(f"모델 로딩 중... ({cfg['model']}, {cfg['device']}/{cfg['compute_type']})")
    stt = Transcriber(cfg)

    # 첫 호출은 CUDA 커널 준비로 느리다(웜업). 그 다음이 실사용 속도.
    warm = stt.transcribe(audio)
    print(f"[웜업] {stt.last_sec:.2f}s")
    text = stt.transcribe(audio)
    print(f"[전사] {stt.last_sec:.2f}s → \"{text}\"")


if __name__ == "__main__":
    _selftest()

▌ src/stt/vocab.py

"""과목별 수업 용어 사전 로더.

src/vocab/ 의 텍스트 파일(한 줄 한 단어)을 읽어, STT hotwords 로 쓸 용어 목록을 만든다.
  - common.txt : 과목 무관 공통 용어
  - <subject>.txt : 과목별 용어 (korean/math/science/english/economics)
hotwords = 공통 + 선택 과목 + 추가어(학생 이름 등).

왜 hotwords 인가: initial_prompt 는 소리가 불분명할 때 그 용어들을 그대로 뱉는(에코) 문제가 있다.
hotwords 는 인식을 용어 쪽으로 편향만 하고 에코가 적다. (transcriber.py 참고)
"""
from pathlib import Path

VOCAB_DIR = Path(__file__).resolve().parents[1] / "vocab"

# UI 드롭다운·config 에서 쓰는 과목 키와 한국어 라벨.
SUBJECTS = ["korean", "math", "science", "english", "economics"]
SUBJECT_LABELS = {
    "korean": "국어",
    "math": "수학",
    "science": "과학",
    "english": "영어",
    "economics": "경제",
}


def load_terms(name: str) -> list:
    """vocab/<name>.txt 를 읽어 용어 리스트로. 없으면 빈 리스트."""
    path = VOCAB_DIR / f"{name}.txt"
    if not path.exists():
        return []
    terms = []
    for line in path.read_text(encoding="utf-8").splitlines():
        line = line.split("#", 1)[0].strip()   # 주석·공백 제거
        if line:
            terms.append(line)
    return terms


def build_hotwords(subject: str, extra=()) -> list:
    """공통 + 과목 + 추가어(이름 등)를 합쳐 중복 없이 순서대로 돌려준다."""
    terms = load_terms("common") + load_terms(subject) + list(extra)
    seen, result = set(), []
    for t in terms:
        if t and t not in seen:
            seen.add(t)
            result.append(t)
    return result

▌ src/tts/speaker.py

"""sherpa-onnx + Supertonic v3 오프라인 한국어 TTS → 내장 스피커 발화.

왜 Supertonic 인가:
  MeloTTS/Kokoro 는 폐기했다. (Kokoro = 한국어 음성이 아예 없음, MeloTTS = 팀 폐기)
  이전에 쓰던 mimic3-kss-low 는 프론트엔드 G2P가 espeak-ng 라 한국어 발음이 이미
  뭉개진 채로 합성돼, 파라미터·후처리를 아무리 만져도 음질 한계가 있었다.
  Supertonic v3(한국 Supertone사)는 한국어 네이티브·다화자·44.1kHz·int8 로
  Jetson 에서 오프라인으로 돌면서 음질이 확연히 낫다. 실행은 sherpa-onnx 로 한다.
  결정 경위와 청취 비교: docs/conversation_log.md

  출처: sherpa-onnx (Apache-2.0) https://github.com/k2-fsa/sherpa-onnx
        Supertonic 모델 https://github.com/supertone-inc/supertonic

왜 스피커를 단말에 내장하는가:
  교실 벽 스피커에서 소리가 나면 반 친구들이 누가 말했는지 알 수 없지만,
  학생 자리에서 나면 소리의 방향으로 화자를 자연스럽게 인식한다.
  이건 UX 설계 결정이지 기술적 편의가 아니다.
"""
import time
from pathlib import Path

import numpy as np
import sounddevice as sd
import sherpa_onnx


class Speaker:
    def __init__(self, cfg: dict) -> None:
        self.cfg = cfg
        self.sid = cfg.get("sid", 0)
        self.num_steps = cfg.get("num_steps", 32)
        self.speed = cfg.get("speed", 1.0)
        self.language = cfg.get("language", "ko")
        self.output_device = cfg.get("output_device")   # None = 시스템 기본

        # 모델 경로는 repo 루트 기준으로 푼다(어디서 실행하든 찾도록).
        #   src/tts/speaker.py → parents[2] = repo 루트
        repo_root = Path(__file__).resolve().parents[2]
        model_dir = repo_root / cfg["model_dir"]

        def load(provider: str) -> sherpa_onnx.OfflineTts:
            config = sherpa_onnx.OfflineTtsConfig(
                model=sherpa_onnx.OfflineTtsModelConfig(
                    supertonic=sherpa_onnx.OfflineTtsSupertonicModelConfig(
                        duration_predictor=str(model_dir / "duration_predictor.int8.onnx"),
                        text_encoder=str(model_dir / "text_encoder.int8.onnx"),
                        vector_estimator=str(model_dir / "vector_estimator.int8.onnx"),
                        vocoder=str(model_dir / "vocoder.int8.onnx"),
                        tts_json=str(model_dir / "tts.json"),
                        unicode_indexer=str(model_dir / "unicode_indexer.bin"),
                        voice_style=str(model_dir / "voice.bin"),
                    ),
                    num_threads=cfg.get("num_threads", 4),
                    provider=provider,
                ),

max_num_sentences=1,
            )
            return sherpa_onnx.OfflineTts(config)

        # GPU(cuda)면 32스텝도 ~1.5초라 실시간이다. 다만 Jetson 은 CPU/GPU 가 8GB 를
        # 공유해서, 다른 프로그램이 메모리를 많이 쓰면 GPU 초기화가 실패할 수 있다
        # (CUBLAS_ALLOC_FAILED). 그때 앱이 죽지 않도록 CPU 로 자동 폴백한다.
        # (CPU 는 32스텝에 ~9초로 느리지만, 소리는 난다.)
        provider = cfg.get("provider", "cuda")
        try:
            self.tts = load(provider)
            self.provider = provider
        except Exception as e:
            if provider == "cpu":
                raise
            print(f"[TTS] GPU({provider}) 초기화 실패 → CPU 로 폴백(느려짐): {e}")
            self.tts = load("cpu")
            self.provider = "cpu"

        self.sample_rate = self.tts.sample_rate

    def synthesize(self, text: str):
        """텍스트 → (float32 mono 파형, 샘플레이트). 재생과 분리해 테스트를 쉽게 한다."""
        gen = sherpa_onnx.GenerationConfig()
        gen.sid = self.sid
        gen.speed = self.speed
        gen.num_steps = self.num_steps
        gen.extra["lang"] = self.language

        t0 = time.time()
        audio = self.tts.generate(text, gen)
        synth_s = time.time() - t0

        samples = np.array(audio.samples, dtype=np.float32)

        # 지표 측정(TTS 지연): 합성에 걸린 시간을 남긴다(타이핑 완료 → 소리까지).
        dur = len(samples) / audio.sample_rate if len(samples) else 0.0
        print(f"[TTS] 합성 {synth_s:.2f}s (오디오 {dur:.1f}s, steps={self.num_steps}) : {text[:20]}")

        return samples, audio.sample_rate

    def say(self, text: str) -> None:
        """텍스트를 합성해 스피커로 재생한다. (재생이 끝날 때까지 블로킹)"""
        text = text.strip()
        if not text:
            return
        samples, sr = self.synthesize(text)
        sd.play(samples, samplerate=sr, device=self.output_device)
        sd.wait()

▌ src/events/sound_events.py

"""소리 이벤트(기능 3) — 지금은 '이름 호명'만 음성 기반으로 감지한다.

왜 이렇게(경량 구현):
  원래 기능 3은 종소리·경보 같은 '말이 아닌 소리'까지 오디오 모델로 분류하는 것이었다.
  그건 모델·시간이 필요해 다음 단계로 남기고, 먼저 이름 호명만 안전하게 구현한다.
  방법: 자막(STT)이 이미 뽑아 준 텍스트에 학생 이름이 들어 있으면 알림을 낸다.
  → 새 모델·마이크 0. 자막 텍스트를 '읽기'만 한다.
"""


class SoundEventClassifier:
    def __init__(self, cfg: dict) -> None:
        self.cfg = cfg
        # 감지할 학생 이름(부분 일치). "함도유 학생" → '함도유', "도유야" → '도유' 로 잡힌다.
        self.student_names = cfg.get("student_names", [])

    def detect_in_text(self, text: str) -> list:
        """자막 텍스트에서 '이름 호명'을 찾아 알림 문구 목록을 돌려준다.

        오디오 모델이 아니라 이미 인식된 글자에서 찾는 것이라 새 모델이 필요 없다.
        config 의 events.enabled 일 때만 main 에서 불린다.
        """
        if not text or not self.student_names:
            return []
        for name in self.student_names:
            if name and name in text:
                # 표시는 가장 짧은 이름으로(예: '도유')— 부르는 느낌이 자연스럽다.
                short = min(self.student_names, key=len)
                return [f"🔔 {short} 학생을 불렀어요"]   # 한 발화에 한 번만 알림
        return []

    def stream(self, audio_q):
        """(라벨, 신뢰도) 를 yield 한다. — 비음성 소리(종소리·경보) 분류. 다음 단계(미구현)."""
        # TODO: 오디오 이벤트 분류 모델 추론
        raise NotImplementedError

▌ src/summary/notes.py

"""수업 '전체 기록(스크립트)'을 만든다. (기능 5)

원래는 추출식 요약이었으나, 문장 몇 개짜리 추출은 '불완전한 스크립트'에 불과해
**모든 발화를 그대로 기록**하는 방식으로 바꿨다. 없는 말을 지어내지 않는다.

정리는 가볍게만 한다(생성 아님):
  - 공백 정규화, 문장 끝 마침표 보정
  - 바로 앞과 똑같은 발화(STT 이중 출력)만 중복 제거
모든 내용을 남긴다(짧은 맞장구도 기록). 화면 '수업 기록 보기' 패널 + 종료 시 파일 저장.
"""
import re
from datetime import datetime
from pathlib import Path


class NoteBuilder:
    def __init__(self, cfg: dict) -> None:
        self.cfg = cfg
        self.lines: list = []

        # 저장 위치. config 가 상대경로면 repo 루트 기준으로 푼다(실행 위치 무관).
        out = cfg.get("output_dir", "./notes")
        out_path = Path(out)
        if not out_path.is_absolute():
            repo_root = Path(__file__).resolve().parents[2]
            out_path = repo_root / out.lstrip("./")
        self.output_dir = out_path

    def add(self, text: str, angle: float) -> None:
        self.lines.append({"text": text, "angle": angle})

    @staticmethod
    def _clean_line(text: str) -> str:
        """한 발화를 읽기 좋게 가볍게 다듬는다(내용은 바꾸지 않음)."""
        s = re.sub(r"\s+", " ", (text or "").strip())
        if not s:
            return ""
        if not s.endswith(("?", "!", ".")):
            s = s + "."
        return s

    def _script_lines(self) -> list:
        """모든 발화를 정리해 순서대로. 바로 앞과 똑같은 줄(STT 이중출력)만 제거."""
        out = []
        for ln in self.lines:
            s = self._clean_line(ln["text"])
            if not s:
                continue
            if out and out[-1] == s:      # 직전과 완전히 같은 발화만 중복 제거
                continue
            out.append(s)
        return out

    def build_summary(self) -> str:
        """수업 전체 기록 문자열. (화면 패널·파일 저장 공용)

메서드 이름은 호환을 위해 build_summary 로 두되, 내용은 '전체 기록'이다.
        """
        lines = self._script_lines()
        if not lines:
            return "아직 기록된 수업 내용이 없습니다."
        header = f"수업 기록 · {datetime.now():%Y-%m-%d %H:%M}  (발화 {len(lines)}개)\n"
        body = "\n".join(f"• {s}" for s in lines)
        return header + "\n" + body

    # 화면 버튼/콜백에서 부르는 이름. build_summary 와 같은 내용.
    build_transcript = build_summary

    def save(self) -> None:
        """수업 종료 시 전체 기록을 파일로 저장한다. 내용이 없으면 저장하지 않는다."""
        if not self.lines:
            return
        text = self.build_summary()
        self.output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        path = self.output_dir / f"{datetime.now():%Y-%m-%d_%H%M}_수업기록.txt"
        path.write_text(text + "\n", encoding="utf-8")
        print(f"[기록] 저장: {path}")

▌ src/ui/app.py

"""화면: 자막(대화록형) + 화자 방향 + 소리 알림 + 말하기 입력.

디자인: docs/figures/ui-mockup.svg 목업에 맞춘 밝은 테마.
  - 위: 네이비 헤더('소리봄')
  - 가운데: 왼쪽 자막(대화록처럼 쌓임) + 오른쪽 방향 다이얼(박스 안)
  - 아래: 양방향 말하기 입력칸 + '말하기 ▶' 버튼
  - 이벤트(이름 호명)가 있을 때만 자막 아래에 소리 알림 박스가 잠깐 뜬다.
  ※ 목업의 화자 구분(선생님/학생A)·수업 요약·녹음중·임시자막 안내는 실제 기능이 아니라 넣지 않는다.

Qt(PySide6) 주의: GUI는 '메인 스레드'에서만 바꿀 수 있다. 자막·알림은 main.py의 워커
스레드가 넘겨주므로, 워커에서 바로 화면을 고치지 않고 '시그널'로 넘겨 메인 스레드의
슬롯이 대신 고치게 한다.
"""
import math
import threading

from PySide6.QtCore import Qt, QObject, QPointF, QRectF, QTimer, Signal, Slot
from PySide6.QtGui import QColor, QKeySequence, QPainter, QPen, QShortcut
from PySide6.QtWidgets import (
    QApplication, QComboBox, QDialog, QFrame, QHBoxLayout, QLabel, QLineEdit,
    QPushButton, QTextEdit, QVBoxLayout, QWidget,
)

# 목업 색 팔레트(밝은 테마)
NAVY = "#13315C"       # 헤더·강조 텍스트
PAGE_BG = "#F8FAFC"    # 페이지 배경
INK = "#1F2937"        # 본문 글자
MUTED = "#64748B"      # 보조 글자
LINE = "#C9D6E5"       # 옅은 테두리
BLUE = "#2563A8"       # 방향 화살표
GREEN = "#1B6B4C"      # 말하기 버튼
BOX_BG = "#EFF3F8"     # 다이얼 박스 배경
ALERT_BG = "#FCEEE6"   # 소리 알림 배경
ALERT_LINE = "#C2410C" # 소리 알림 테두리·제목


class DirectionDial(QWidget):
    """화자 방향을 원 위의 화살표로 보여준다. 앞=위(12시), 시계 방향으로 증가."""

    def __init__(self) -> None:
        super().__init__()
        self._angle = None                 # None = 아직 방향 없음
        self.setMinimumSize(200, 200)

    def set_angle(self, angle: float) -> None:
        self._angle = angle
        self.update()                      # 다시 그리기(paintEvent) 요청

    def paintEvent(self, event) -> None:
        p = QPainter(self)
        p.setRenderHint(QPainter.RenderHint.Antialiasing)
        w, h = self.width(), self.height()
        cx, cy = w / 2, h / 2
        r = min(w, h) / 2 - 26

# 바깥 원
        p.setPen(QPen(QColor(LINE), 2))
        p.setBrush(Qt.BrushStyle.NoBrush)
        p.drawEllipse(QPointF(cx, cy), r, r)

        # 방향 글자 (앞/오/뒤/좌)
        p.setPen(QColor(MUTED))
        p.drawText(QRectF(cx - 16, cy - r - 24, 32, 20), Qt.AlignmentFlag.AlignCenter, "앞")
        p.drawText(QRectF(cx - 16, cy + r + 4, 32, 20), Qt.AlignmentFlag.AlignCenter, "뒤")
        p.drawText(QRectF(cx + r + 4, cy - 10, 24, 20), Qt.AlignmentFlag.AlignCenter, "오")
        p.drawText(QRectF(cx - r - 28, cy - 10, 24, 20), Qt.AlignmentFlag.AlignCenter, "좌")

        # 화살표(중심 → 방향). 앞=위, 시계 방향: x=+sin, y=-cos.
        if self._angle is not None:
            rad = math.radians(self._angle)
            tx = cx + r * 0.82 * math.sin(rad)
            ty = cy - r * 0.82 * math.cos(rad)
            pen = QPen(QColor(BLUE), 7)
            pen.setCapStyle(Qt.PenCapStyle.RoundCap)
            p.setPen(pen)
            p.drawLine(QPointF(cx, cy), QPointF(tx, ty))

        # 가운데 점
        p.setPen(Qt.PenStyle.NoPen)
        p.setBrush(QColor(NAVY))
        p.drawEllipse(QPointF(cx, cy), 6, 6)


class SoribomUI(QObject):
    # 워커 스레드 → 메인 스레드로 (자막, 방향)을 안전하게 넘기는 통로.
    _caption_arrived = Signal(str, object)   # (text, angle 또는 None)
    _alert_arrived = Signal(str)             # 소리 이벤트 알림(이름 호명 등)

    def __init__(self, cfg: dict) -> None:
        super().__init__()
        self.cfg = cfg
        self.on_speak = lambda text: None   # main 에서 Speaker.say 로 연결
        # '수업 요약 보기' 버튼이 부를 콜백. main 에서 NoteBuilder.build_summary 로 연결.
        self.on_summarize = lambda: "요약 기능이 연결되지 않았습니다."
        # 과목 드롭다운이 부를 콜백. main 에서 Transcriber.set_subject 로 연결.
        self.on_subject_change = lambda subject: None

        ui = cfg.get("ui", {})
        self.font_size = ui.get("font_size", 36)
        # 대화록처럼 여러 줄 쌓기. config max_lines 가 작아도 흐름이 보이게 최소 5줄.
        self.max_lines = max(ui.get("max_lines", 3), 5)
        self._lines = []                    # 화면에 남길 최근 자막 줄들

        # QApplication 은 프로그램당 하나. 이미 있으면 그걸 쓰고 없으면 만든다.
        self.app = QApplication.instance() or QApplication([])

        self.window = QWidget()
        self.window.setStyleSheet(f"background-color: {PAGE_BG};")
        root = QVBoxLayout(self.window)
        root.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)   # 헤더가 화면 끝까지 닿게

root.setSpacing(0)

        # ── 헤더(네이비): 왼쪽 제목 '소리봄' + 오른쪽 '수업 요약 보기' 버튼 ──
        header = QWidget()
        header.setStyleSheet(f"background: {NAVY};")
        header_row = QHBoxLayout(header)
        header_row.setContentsMargins(28, 12, 20, 12)
        title = QLabel("소리봄")
        title.setStyleSheet(
            f"color: #FFFFFF; font-weight: 800; font-size: {int(self.font_size * 0.7)}px;"
        )
        header_row.addWidget(title)
        header_row.addStretch()

        # 과목 선택 드롭다운 — 바꾸면 그 과목 용어로 STT 편향 전환.
        from stt.vocab import SUBJECTS, SUBJECT_LABELS
        subj_label = QLabel("과목")
        subj_label.setStyleSheet(
            f"color: #CBD5E1; font-size: {int(self.font_size * 0.4)}px; font-weight: 600;"
        )
        header_row.addWidget(subj_label)
        self.subject_box = QComboBox()
        self._subject_keys = SUBJECTS
        for key in SUBJECTS:
            self.subject_box.addItem(SUBJECT_LABELS[key], key)
        # 시작 과목을 config 값에 맞춘다.
        start_subject = cfg.get("stt", {}).get("subject", "science")
        if start_subject in SUBJECTS:
            self.subject_box.setCurrentIndex(SUBJECTS.index(start_subject))
        # 글자가 '...'로 잘리지 않게 최소 폭을 넉넉히 주고, 내용에 맞춰 넓힌다.
        self.subject_box.setMinimumWidth(int(self.font_size * 3.6))
        self.subject_box.setSizeAdjustPolicy(QComboBox.SizeAdjustPolicy.AdjustToContents)
        self.subject_box.setStyleSheet(
            f"QComboBox {{ background: #FFFFFF; color: {INK}; border: 1px solid {LINE}; "
            f"border-radius: 8px; padding: 6px 32px 6px 12px; min-width: {int(self.font_size * 2.6)}px; "
            f"font-size: {int(self.font_size * 0.42)}px; }}"
            f"QComboBox::drop-down {{ width: 26px; border: none; }}"
            f"QComboBox QAbstractItemView {{ background: #FFFFFF; color: {INK}; "
            f"selection-background-color: #BFE3D0; selection-color: {NAVY}; "
            f"font-size: {int(self.font_size * 0.42)}px; outline: none; }}"
        )
        self.subject_box.currentIndexChanged.connect(self._on_subject_changed)
        header_row.addWidget(self.subject_box)

        self.summary_button = QPushButton("수업 기록 보기")
        self.summary_button.setCursor(Qt.CursorShape.PointingHandCursor)
        self.summary_button.setStyleSheet(
            "background: #BFE3D0; color: #1B6B4C; border: none; border-radius: 13px; "
            f"padding: 8px 18px; font-size: {int(self.font_size * 0.42)}px; font-weight: 700;"
        )
        self.summary_button.clicked.connect(self._show_summary)
        header_row.addWidget(self.summary_button)
        root.addWidget(header)

        # ── 본문: 왼쪽 자막 + 오른쪽 방향 박스 ──

body = QHBoxLayout()
        body.setContentsMargins(28, 22, 28, 10)
        body.setSpacing(20)

        # 왼쪽 열: 자막(위로 쌓임) + 소리 알림 박스(아래, 평소 숨김)
        left = QVBoxLayout()
        left.setSpacing(12)
        self.caption_label = QLabel("소리봄 준비 완료 — 말하면 자막이 나옵니다.")
        self.caption_label.setStyleSheet(
            f"color: {INK}; font-size: {self.font_size}px; font-weight: 600;"
        )
        self.caption_label.setWordWrap(True)
        self.caption_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignTop | Qt.AlignmentFlag.AlignLeft)
        left.addWidget(self.caption_label, stretch=1)

        # 소리 알림 박스(이름 호명). 입력칸을 밀지 않도록 자막 아래(본문 안)에 둔다.
        self.alert_label = QLabel("")
        self.alert_label.setWordWrap(True)
        self.alert_label.setStyleSheet(
            f"background: {ALERT_BG}; color: {INK}; border: 1px solid {ALERT_LINE}; "
            f"border-radius: 10px; padding: 12px 16px; "
            f"font-size: {int(self.font_size * 0.55)}px; font-weight: 600;"
        )
        self.alert_label.hide()
        left.addWidget(self.alert_label)
        body.addLayout(left, stretch=1)

        # 오른쪽 열: 방향 다이얼 박스(제목 + 다이얼) — 위에 붙이고 아래는 여백
        dial_box = QFrame()
        dial_box.setFixedWidth(260)
        dial_box.setStyleSheet(
            f"background: {BOX_BG}; border: 1px solid {LINE}; border-radius: 12px;"
        )
        dial_layout = QVBoxLayout(dial_box)
        dial_layout.setContentsMargins(14, 12, 14, 14)
        dial_title = QLabel("화자 방향 (누가, 어디서)")
        dial_title.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        dial_title.setStyleSheet(
            f"color: {NAVY}; font-weight: 700; font-size: {int(self.font_size * 0.42)}px; border: none;"
        )
        dial_layout.addWidget(dial_title)
        self.dial = DirectionDial()
        dial_layout.addWidget(self.dial)

        right = QVBoxLayout()
        right.addWidget(dial_box)
        right.addStretch()
        body.addLayout(right)

        root.addLayout(body, stretch=1)

        # ── 아래: 양방향 말하기 입력 ──
        speak_wrap = QVBoxLayout()
        speak_wrap.setContentsMargins(28, 0, 28, 24)
        speak_wrap.setSpacing(8)

speak_title = QLabel("양방향 말하기 (입력 → 스피커)")
        speak_title.setStyleSheet(
            f"color: {NAVY}; font-weight: 700; font-size: {int(self.font_size * 0.42)}px;"
        )
        speak_wrap.addWidget(speak_title)

        input_row = QHBoxLayout()
        input_row.setSpacing(10)
        self.input_box = QLineEdit()
        self.input_box.setPlaceholderText("여기에 입력하고 Enter를 누르면 스피커가 대신 말합니다")
        self.input_box.setStyleSheet(
            f"color: {INK}; background: #FFFFFF; border: 1px solid {LINE}; "
            f"border-radius: 8px; padding: 12px; font-size: {int(self.font_size * 0.5)}px;"
        )
        self.input_box.returnPressed.connect(self._on_enter)
        input_row.addWidget(self.input_box, stretch=1)

        self.speak_button = QPushButton("말하기 ▶")
        self.speak_button.setCursor(Qt.CursorShape.PointingHandCursor)
        self.speak_button.setStyleSheet(
            f"background: {GREEN}; color: #FFFFFF; border: none; border-radius: 8px; "
            f"padding: 12px 22px; font-size: {int(self.font_size * 0.5)}px; font-weight: 700;"
        )
        self.speak_button.clicked.connect(self._on_enter)   # 버튼도 Enter와 같은 동작
        input_row.addWidget(self.speak_button)
        speak_wrap.addLayout(input_row)
        root.addLayout(speak_wrap)

        # 전체화면에서 빠져나올 방법(ESC). 없으면 창을 못 닫고 갇힌다.
        QShortcut(QKeySequence("Escape"), self.window, activated=self.window.close)

        self._caption_arrived.connect(self._update)

        # 알림 박스: 시그널로 받고, 4초 뒤 자동으로 숨긴다(타이머는 메인 스레드에서 만든다).
        self._alert_arrived.connect(self._show_alert)
        self._alert_timer = QTimer()
        self._alert_timer.setSingleShot(True)
        self._alert_timer.timeout.connect(self.alert_label.hide)

    @Slot(str, object)
    def _update(self, text: str, angle) -> None:
        """메인 스레드에서 실행: 자막과 방향을 화면에 반영한다."""
        if text:
            self._lines.append(text)
            self._lines = self._lines[-self.max_lines:]
            self.caption_label.setText("\n".join(self._lines))
        if angle is not None:
            self.dial.set_angle(angle)

    def show_caption(self, text: str, angle: float = None, tentative: bool = False) -> None:
        """자막과 화자 방향을 화면에 띄운다. (tentative는 단일패스라 안 씀)

        어느 스레드에서 불려도 안전하도록 시그널로만 넘긴다.
        """
        self._caption_arrived.emit(text, angle)

@Slot(str)
    def _show_alert(self, text: str) -> None:
        """메인 스레드에서 실행: 소리 알림 박스를 띄우고 4초 뒤 자동으로 숨긴다."""
        self.alert_label.setText("🔔 소리 알림\n" + text)
        self.alert_label.show()
        self._alert_timer.start(4000)

    def show_alert(self, label: str, confidence: float = 1.0) -> None:
        """소리 이벤트 알림(이름 호명 등)을 소리 알림 박스로 잠깐 띄운다.

        어느 스레드에서 불려도 안전하도록 시그널로만 넘긴다(자막과 같은 방식).
        """
        self._alert_arrived.emit(label)

    def _on_subject_changed(self, index: int) -> None:
        """과목 드롭다운 변경: 선택 과목 키를 콜백으로 넘겨 STT 용어를 바꾼다."""
        key = self.subject_box.itemData(index)
        if key:
            self.on_subject_change(key)

    def _show_summary(self) -> None:
        """'수업 기록 보기' 버튼: 지금까지의 전체 발화 기록을 팝업 패널로 보여준다."""
        try:
            text = self.on_summarize()
        except Exception as e:                     # 기록 생성 실패해도 앱은 죽지 않게
            text = f"수업 기록을 만들지 못했습니다: {e}"

        dlg = QDialog(self.window)
        dlg.setWindowTitle("수업 기록")
        dlg.setMinimumSize(760, 520)
        dlg.setStyleSheet(f"background: {PAGE_BG};")
        lay = QVBoxLayout(dlg)
        lay.setContentsMargins(24, 20, 24, 20)
        lay.setSpacing(14)

        head = QLabel("📄 수업 기록")
        head.setStyleSheet(
            f"color: {NAVY}; font-weight: 800; font-size: {int(self.font_size * 0.6)}px;"
        )
        lay.addWidget(head)

        view = QTextEdit()
        view.setReadOnly(True)
        view.setPlainText(text)
        view.setStyleSheet(
            f"color: {INK}; background: #FFFFFF; border: 1px solid {LINE}; "
            f"border-radius: 10px; padding: 14px; font-size: {int(self.font_size * 0.5)}px;"
        )
        lay.addWidget(view, stretch=1)

        close_btn = QPushButton("닫기")
        close_btn.setCursor(Qt.CursorShape.PointingHandCursor)
        close_btn.setStyleSheet(
            f"background: {NAVY}; color: #FFFFFF; border: none; border-radius: 8px; "

f"padding: 10px 24px; font-size: {int(self.font_size * 0.45)}px; font-weight: 700;"
        )
        close_btn.clicked.connect(dlg.accept)
        btn_row = QHBoxLayout()
        btn_row.addStretch()
        btn_row.addWidget(close_btn)
        lay.addLayout(btn_row)

        dlg.exec()

    def _on_enter(self) -> None:
        """입력칸 Enter / '말하기' 버튼: 내용을 on_speak 로 넘겨 발화하고 칸을 비운다.

        on_speak(=TTS)는 소리를 내는 동안 시간이 걸릴 수 있어 별도 스레드에서
        부른다. 안 그러면 발화하는 동안 화면이 멈춘다.
        """
        text = self.input_box.text().strip()
        if not text:
            return
        self.input_box.clear()
        threading.Thread(target=self.on_speak, args=(text,), daemon=True).start()

    def run(self) -> None:
        """전체화면으로 띄우고 이벤트 루프를 돈다. (ESC로 종료)"""
        self.window.showFullScreen()
        self.app.exec()


# ---------------------------------------------------------------------------
# 자체 테스트: 창을 띄우고 1.5초마다 가짜 자막+방향을 흘려 넣고, 한 번 소리 알림도 띄운다.
# 자막이 쌓이며 방향 화살표가 도는지, 알림 박스가 뜨는지 눈으로 확인한다. ESC로 종료.
#   실행(모니터가 연결된 데스크톱에서): python src/ui/app.py
# ---------------------------------------------------------------------------
def _selftest() -> None:
    import sys
    from pathlib import Path

    # 단독 실행(python ui/app.py) 시에도 stt.vocab 등을 찾도록 src 를 경로에 넣는다.
    #   (main.py 로 통합 실행할 땐 이미 src 가 경로에 있다.)
    src_dir = Path(__file__).resolve().parents[1]
    sys.path.insert(0, str(src_dir))

    import yaml
    from PySide6.QtCore import QTimer

    cfg = yaml.safe_load(open(src_dir / "config.yaml", encoding="utf-8"))
    ui = SoribomUI(cfg)

    # 입력 테스트용: on_speak 이 불리면 콘솔에 찍는다(실제 TTS는 주언 speaker.py).
    ui.on_speak = lambda text: print(f"[on_speak 호출됨] → TTS로 발화: {text}")

    # (자막, 방향각) — 앞0·오른90·뒤180·왼270 으로 돌려본다.
    samples = [
        ("안녕하세요 여러분", 0),
        ("오늘은 광합성에 대해 배웁니다", 90),

("식물은 빛으로 양분을 만듭니다", 180),
        ("질문 있는 사람 있나요?", 270),
        ("(ESC 를 누르면 종료됩니다)", None),
    ]
    step = {"i": 0}

    def tick() -> None:
        text, angle = samples[step["i"] % len(samples)]
        ui.show_caption(text, angle=angle)
        if step["i"] == 2:
            ui.show_alert("도유 학생을 불렀어요")   # 알림 박스 확인
        step["i"] += 1

    timer = QTimer()
    timer.timeout.connect(tick)
    timer.start(1500)

    ui.run()


if __name__ == "__main__":
    _selftest()

▌ src/vocab/ — 과목별 용어 사전

[common.txt]

선생님, 여러분, 발표, 발표해, 손 들어, 손을 들어, 질문, 대답, 정답, 오답, 칠판, 교과서, 공책, 필기, 숙제, 과제, 수행평가, 시험, 중간고사, 기말고사, 모둠, 조별, 출석, 지각, 준비물, 교실, 복도, 쉬는 시간, 수업, 다음 시간, 오늘, 배웁니다, 복습, 예습, 집중, 조용히, 발표자, 이해, 설명, 문제, 풀이, 정리, 확인, 점검, 개념, 정의, 원리, 공식, 예시, 특징, 차이점, 비교, 분석, 결론, 원인, 결과, 과정, 방법, 중요, 핵심, 요점, 단원, 페이지, 그림, 도표

[korean.txt]

문학, 비문학, 시, 소설, 수필, 희곡, 운문, 산문, 화자, 청자, 시적 화자, 은유, 직유, 의인법, 상징, 반어, 역설, 심상, 운율, 주제, 소재, 배경, 인물, 갈등, 서술자, 시점, 전지적 작가, 관찰자, 문단, 주제문, 요약, 논설문, 설명문, 서론, 본론, 결론, 맞춤법, 띄어쓰기, 품사, 명사, 동사, 형용사, 조사, 어미, 문장 성분, 주어, 서술어, 목적어, 표준어, 방언, 훈민정음, 한글

[math.txt]

방정식, 이차방정식, 일차방정식, 부등식, 근의 공식, 함수, 일차함수, 이차함수, 그래프, 좌표, 좌표평면, 기울기, 절편, 정수, 유리수, 무리수, 실수, 분수, 약수, 배수, 최대공약수, 최소공배수, 인수분해, 전개, 다항식, 계수, 차수, 근, 해, 판별식, 도형, 삼각형, 사각형, 원, 넓이, 부피, 둘레, 각도, 피타고라스, 닮음, 합동, 대칭, 확률, 경우의 수, 통계, 평균, 중앙값, 최빈값, 분산, 표준편차, 미분, 적분, 극한, 수열

[science.txt]

광합성, 엽록체, 엽록소, 이산화탄소, 산소, 포도당, 호흡, 세포, 세포막, 세포벽, 미토콘드리아, 물질, 원소, 원자, 분자, 이온, 화합물, 화학반응, 염기, 중화, 산화, 환원, 에너지, 운동에너지, 위치에너지, 속력, 가속도, 중력, 마찰력, 관성, 전류, 전압, 저항, 자기장, 온도, 상태변화, 증발, 응결, 지구, 지층, 화석, 암석, 광물, 생태계, 먹이사슬, 유전, 염색체, 진화

[english.txt]

알파벳, 단어, 문장, 문법, 시제, 현재형, 과거형, 미래형, 현재완료, 과거완료, 주어, 동사, 목적어, 보어, 명사, 대명사, 형용사, 부사, 전치사, 접속사, 관사, 조동사, 수동태, 능동태, 비교급, 최상급, 관계대명사, 관계부사, 부정사, 동명사, 분사, 가정법, 발음, 억양, 강세, 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기, 어휘, 숙어, 회화, 본문, 해석, 번역

[economics.txt]

수요, 공급, 수요곡선, 공급곡선, 균형, 균형가격, 탄력성, 가격탄력성, 소득, 소비, 저축, 투자, 지표, 경제지표, 국내총생산, 물가, 인플레이션, 디플레이션, 실업, 실업률, 고용, 통화, 화폐, 금리, 이자율, 재정, 예산, 세금, 조세, 시장, 독점, 과점, 경쟁, 비용, 이윤, 수익, 한계효용, 기회비용, 사치품, 생활필수품, 대체재, 보완재, 재화, 서비스, 무역, 수출, 수입, 환율, 관세, 총수요, 총공급, 필립스 곡선, 경기, 경기변동, 성장률